嵌入式基础

嵌入式涉及方面

1.硬件（电路，元器件，os，驱动）

2.软件（为某嵌入式OS开发app）

本门课学习的是用QT(c++)开发 arm linux 程序。

什么是嵌入式？

Cpu的两种架构

（1）x86  （如intel(至强，酷睿，凌动等),AMD（皓龙，速龙，锐龙等））

（2）ARM  （高通，苹果，三星，华为，联发科等）

x86芯片用于电脑，安装电脑上的操作系统（如win, linux, mac osx)

ARM芯片用嵌入式设备，常见操作系统（如android, ios, arm linux, window mobile, wince等）

x86采用统一的cisc（复杂指令集），功能强，指令不等长，功耗大

ARM采用统一的risc（精简指令集），功能相对弱，指令等长，能耗低

什么是机器指令？

可近似理解为直接或间接加到cpu引脚上的电压。同一架构的芯片不论哪个厂家，必须支持几乎相同的指令集，这样才能运行同样的操作系统，运行同样的程序。反之属于不同架构的cpu上不能运行同样的系统及程序，除非是基于虚拟机的程序。

（最近也有采用 高通骁龙835cpu的 win10 笔记本，那个win10 应该是针对arm重新修改编译的）

什么是ARM（advanced risc machine）

一个公司

一种技术

一种芯片

ARM的发展

ARM7  ARM9  ARM10  ARM11  (单核1GHZ以下，32位)

cortex A8 (单核1GHZ以上，32位)

cortex A9， A15， 。。。(多核1GHZ以上，32位)

cortex A53，A57，。。(多核1GHZ以上，64位)

ARM指令集也经历了ARMv4，ARMv7， ARMv8等版本

程序的运行方式

在裸机上运行（如单片机，一般没有操作系统，只能调用中断和读写端口及内存。单片上集成了RAM和ROM等器件，因此叫单片机）

在操作系统上运行（有操作系统，除了调用终端和读写端口及内存外，还可以调用强大的系统函数）

一般嵌入式指的是有操作系统的便携设备,广义上的嵌入式包含单片机。

通常直接由机器指令构成的程序不具备跨平台性，运行在虚拟机上的程序则可以实现跨平台（如java,android）,android程序可看作在arm linux系统上的虚拟机（早期为dalvik,现在是art）里运行。

嵌入式程序的开发环境（除基于虚拟机的app外，通常在何种嵌入式系统上，就需要到所对应的桌面系统下进行开发，嵌入式设备受硬件所限一般不直接在其上开发，而是在电脑上开发编译，然后再拷贝到嵌入式设备上运行，称为交叉编译）

例如：

window mobile  需要在64位windows8以上，高版本visual studio中开发

ios            需要在mac osx系统，xcode进行开发

android        因为基于虚拟机，各系统下eclipse + Android sdk,或android studio

arm linux      需要linux， c编译器等 （本课程采用ubuntu,  qt, gcc，arm-linux-gcc等）

其他   symbian,WinCE，ppc,meego,黑莓等,当前已很少见到。

为简化开发，还存在一些源码可以跨平台的开发工具，如

phonegap (html5+JS)

delphi xe 8

qt

本门课用的是qt开发环境，支持多种桌面和嵌入式操作系统

windows系统下 qt + qt sdk for win， 可以开发windows平台程序

mac os 系统下 qt + 相应 qt sdk , 可以开发 mac os 和  ios  程序

各系统下  qt + 相应 android sdk， 可以开发android程序

linux 系统下   qt + 相应 qt sdk， 可以开发linux程序和 arm linux 程序。

http://download.qt.io 能下载各版本的qt及qt sdk 源码。

本门课主要用的就是在ubuntu上开发桌面 linux程序和arm  linux 程序，执行 arm linux 程序用到 A8 实验箱。

本门课涉及以下几种编程方式

（1） gcc 开发无窗口界面的ubuntu程序

qt + qt sdk for linux + gcc  开发ubuntu的窗口程序

（2） arm-linux-gcc  开发无窗口的 arm linux 程序，实验箱上执行

qt + qt sdk for arm linux +gcc 开发 arm linux 窗口程序，实验箱上执行

开发环境的搭建

1.vmware里安装ubuntu

2.准备好gcc(系统自带)和arm-linux-gcc(找压缩包解压)

3.安装 qtcreator, 安装pc和 arm 版两种qt sdk(qtcreator可以在线安装或通过安装文件安装，sdk可以通过安装包安装或编译源码的方式)

linux简介

linux产生于90年代初，开源，免费，与UNIX非常类似；UNIX则产生于70年代。

linux桌面环境： KDE，  GNOME 两种,都是基于 Linux内核和XWINDOW之上。

（类似Android的桌面环境，也分miui,emui,flyme, htc sense等）

常见 linux 发行版本

（1） redhat        RHEL(企业版)，Fedora，CentOS

（2） deb           Ubuntu

理论上 linux 应用程序可以在各版本上通用，但Linux不是由某个公司统一把控，因此在不同版本上不能保证兼容性（不能保证向后兼容，也不能像windows那样向前兼容）。

linux下软件的安装

1.redhat系列通过  rpm 安装 rpm 安装包；deb系通过dpkg 安装 Deb 安装包

2.压缩包解压

3.直接运行可执行安装包（一般命名为.bin、.run，原理与2相同，把一个可执行脚本和压缩包合并成一个文件形成的可执行安装包）

4.在线安装 , redhat系使用yum , ubuntu 使用 apt （除命令行外也可以使用图形界面的软件中心，类似手机app的软件市场）

5.编译源码

后两种方式一般没有系统兼容性问题，前三种方式则不一定。

Ubuntu的版本（一年两版，4月和10月，目前是18.04Lts版）

ubuntu的简单使用

Ubuntu安装

在VMware虚拟机中安装；（passwd root 为root用户设密码，然后改用root登录）

软件安装命令

apt-get install xxxxxxx

书上介绍了 java，tomcat, mysql 的在线安装和启动

常用 Linux 命令

pwd

cd

ls -l

mkdir

rmdir

cp

rm

find / -name xxx

chmod 777 xxx

ping

ifconfig

为第0块网卡配置ip

ifconfig eth0 x.x.x.x netmask 255.255.255.0 broadcast x.x.x.255

为1块网卡配置多个ip

ifconfig eth0:0 x.x.x.x netmask 255.255.255.0 broadcast x.x.x.255

ifconfig eth0:1 x.x.x.x netmask 255.255.255.0 broadcast x.x.x.255

更改mac地址

ifconfig eth0 hw ether 00:11:22:33:44:55

route

添加一个路由

route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.254

添加默认路由（网关）

route add default gw x.x.x.x

ps -A

kill

sudo

apt-get install xxx;   apt-get remove xxx

dpkg -i xxxx.deb

df

fdisk

mount

ln

cat xxxx|grep xx

tar

tar -zxvf xxx.tar.gz /xxxx/  解压缩到/xxxx目录下

tar -xvf  xxx.tar   /xxxx/   解包

tar -zcvf xxx.tar.gz /xxxx/*   把/xxxx目录下所有文件压缩

tar -cvf xxx.tar /xxxx/*     打包

编译第一个c程序

#include <stdio.h>

int main(int argc, char *argv[])

{

printf("Hello, world!\n");

return 0;

}

用gcc xxx.c -o aaa编译 Linux下运行的程序

用arm-linux-gcc xxx.c -o bbb 编译 arm linux运行的程序（需拷贝到实验箱执行）

gcc (原意gnu c compiler，现扩展为gnu compiler collection)

gcc                        -----直接编译当前系统下的应用程序

arm-linux-gcc                   ----arm linux

arm-none-gcc                 -----无操作系统

arm-eabi-gcc                 -----android中的arm linux

gcc xxx.c -L(后接库路径) -l(后接库文件名) -I(后接头文件路径) -o xxxxx